PsiNMEA v2.11b, Release 10.05.2000

Autor: Torsten Baumbach

Programmiersprache:	OPL

Plattform:			EPOC

Testgeräte:			Psion Serie 5 Classic, Garmin GPS 12

Anforderungen:		OPX-Module SystInfo, RMRAlarm, nDirNav

Kurzbeschreibung

PsiNMEA realisiert folgende Hauptaufgaben:

- Lesen und Analysieren beliebiger Daten von NMEA-kompatiblen Geräten.

- Lesen und Analysieren der Garmin-spezifischen NMEA-Daten eines GPS-Empfängers.

- Lesen und Analysieren der Daten des Garmin-Protokolles.

- Verwaltung von Waypoints, Routen und Tracklogs inklusive des Sendens und Empfangens via Garmin-Protokoll.

- Verschiedene GPS-spezifische Funktionen, wie Anzeigen der Position auf Karten oder SA-Analyse von Tracklogs.

- Sonderfunktionen, wie Einheitenumrechner, Distanzenberechnungen oder Sonnenfinsternis-Berechnungen

PsiNMEA ist Freeware und OpenSource. Siehe auch:

http://pandora.inf.uni-jena.de/ttbb/nmea.html

http://pandora.inf.uni-jena.de/ttbb/nmea_engl.html

Die Verwendung in kommerziellen Produkten ohne schriftliche Genehmigung ist

strengstens untersagt. Das gesamte Copyright liegt beim Autor von PsiNMEA!

Das Menü

Program | Protocol | NMEA

Erstellt eine Verbindung über die serielle Schnittstelle und aktiviert alle

Funktionen von PsiNMEA, die auf ein angeschlossenes NMEA-Gerät

angewiesen sind. Die Einstellungen der seriellen Schnittstelle entsprechen

den im NMEA-Protokoll festgelegten Werten, können jedoch unter

Program->Settings->Serial port…->NMEA… notfalls geändert werden.

Die serielle Schnittstelle darf von keinem anderen Programm (auch nicht

vom System) verwendet werden. Gleiches gilt für die IrdA-Schnittstelle.

Das angeschlossene Gerät muß ebenfalls auf NMEA eingestellt sein.

(Im GPS12 lautet die Einstellung NMEA/NMEA oder NONE/NMEA).

Program | Protocol | GRMN

Erstellt eine Verbindung über die serielle Schnittstelle und aktiviert alle

Funktionen von PsiNMEA, die auf ein angeschlossenes GRMN-Gerät

angewiesen sind. Die Einstellungen der seriellen Schnittstelle entsprechen

den im GRMN-Protokoll festgelegten Werten, können jedoch unter

Program->Settings->Serial port…->GRMN… notfalls geändert werden.

Die serielle Schnittstelle darf von keinem anderen Programm (auch nicht

vom System) verwendet werden. Gleiches gilt für die IrdA-Schnittstelle.

Das angeschlossene Gerät muß ebenfalls auf GRMN eingestellt sein.

(Im GPS12 lautet die Einstellung GRMN/GRMN).

Program | Protocol | Disconnect

Eine vorher hergestellte Verbindung zu einem NMEA- oder GRMN-

kompatiblen Gerät wird getrennt. Alle speziellen NMEA- oder GRMN-

Funktionen von NMEA werden deaktiviert. Die Schnittstellen des

EPOC-Gerätes können jetzt von anderen Geräten genutzt werden.

Program | Settings | Program…

Ein Dialog zur Festlegung grundlegender Programmeinstellungen wird

geöffnet. Die Dialogfelder haben folgende Bedeutung:

Establish connection 	Wird hier die Einstellung during start NMEA oder

during start GRMN gewählt, so wird automatisch zum Programmstart von

PsiNMEA eine Verbindung über die serielle Schnittstelle mit dem

entsprechenden Protokoll aufgebaut.

Fast file dialogs 	Wird dieser Schalter aktiviert, so werden in PsiNMEA

anstatt der Standard-Dateiauswahlboxen die Dateidialoge des OPX-Modules

nDirNav verwendet. Diese ermöglichen besonders bei großen Verzeichnis-

bäumen eine wesentlich schnellere Suche.

Show system folder 	Dieser Schalter ist nur relevant, wenn die Standard-

Dateiauswahlboxen verwendet werden. In diesem Fall kann gewählt werden,

ob im Verzeichnisbaum auch das EPOC-System-Verzeichnis angezeigt wird.

Die Deaktivierung dieses Schalters bewirkt im allgemeinen einen schnellere

Dateiauswahl.

Coordinate fields order	Es ist wählbar, ob bei der Ein- und Ausgabe von

Koordinaten der Latitude- oder Logitude-Wert an erster Stelle genannt wird.

Negative latitude/longitude means	Mit diesen Einstellungen wird festgelegt,

welche Bedeutung negative Koordinatenwerte haben. (Nord oder Süd, bzw.

Ost oder West)

Allow wpt dublicates in databases 	Wird dieser Schalter aktiviert, so ist es

möglich in einem Waypoint-Datenbank-File (*.wpt) mehrere Wegpunkte mit

dem gleichen Namen aufzunehmen. Im anderen Fall werden bei mehrmaliger

Eingabe der gleichen Waypoint-ID die Daten des alten Waypoints

überschrieben. Achtung! Beim Transfer von Wegpunkten von einem GPS-Gerät erfolgt dieses Überschreiben ohne Nachfrage.

Allowed map datum convertion error	Diese Einstellung beeinflußt

den Map-Datum-Converter. Die Berechnung der Latitude/Longitude/

Höhen-Angaben aus dem geozentrischen ECEF-System ist

kompliziert und kann nicht mit 100-prozentiger Genauigkeit erfolgen.

Wählt man hier den Wert 0”, so wird ein einfaches Verfahren eingesetzt,

daß eine Höhengenauigkeit im Zentimeterbereich für Höhen<1000km

gewährleistet. Für Werte >0” wird ein iteratives Verfahren eingesetzt, daß

mit maximal 50 Iterationen versucht, die angegebene Genauigkeit zu

erreichen. Im allgemeinen ist die Einstellung 0” besser.

Program | Settings | Output…

Ein Dialog zur Festlegung der Ausgabeformate wird geöffnet. Darin können Einheiten und Darstellung verschiedener Größen (Zeit/Distanzen/…)

gewählt werden.

Program | Settings | NMEA socket…

Es können verschiedene Einstellungen des NMEA-Parsers gewählt werden:

Propietary datas 	Es kann der Hersteller gewählt werden, dessen NMEA-

Erweiterungen berücksichtigt werden sollen.	Momentan sind nur die

propietären Daten von GARMIN CORP. implementiert. Wird als Einstellung

(ignore) gesetzt, so werden alle propietären Daten ignoriert.

Viewing formats 	Hier kann die Menge der NMEA-Sätze eingeschränkt

werden, die in Auswahldialogen angeboten werden. Diese Einstellung hat

keinen Einfluß auf den Parser.

CRC error 		Die Reaktion auf Checksummen-Fehler wird festgelegt.

Prompt on … 		Der Nutzer kann für verschiedene Ereignisse

(Checksummen-Fehler, Lese-Fehler, interner Syntax-Fehler, unbekannter

NMEA-Satz) wählen, ob der Parser diesen Fehler ignorieren soll, oder den

Nutzer durch eine entsprechende Meldung darauf aufmerksam macht.

Mit dem Button New manufacturer… können der Hersteller-Liste weitere

Namen hinzugefügt werden. Diese Funktion ist nur für Entwickler interessant,

die im Quellcode von PsiNMEA auch die entsprechenden Auswertungs-

routinen implementieren.

Program | Settings | GRMN socket…

Es können momentan keine Einstellungen für das GRMN-Protokoll gewählt

werden.

Program | Settings | Serial port | NMEA …

Es sind die Einstellungen der seriellen Schnittstelle für das NMEA-Protokoll

wählbar. Mit dem Button Default werden diese Werte auf  die NMEA-

Standard-Definitionen gesetzt.

Program | Settings | Serial port | GRMN …

Es sind die Einstellungen der seriellen Schnittstelle für das GRMN-Protokoll

wählbar. Mit dem Button Default werden diese Werte auf die GRMN-

Standard-Definitionen gesetzt.

Die zusätzliche Einstellung Wait for host command before sending muß in

Abhängigkeit von dem verbundenen Garmin-Gerät gewählt werden. Ist dieser

Schalter aktiviert, so muß jeder Transfer von Waypoints oder Routen zum

Garmin-Gerät stets zusätzlich durch ein entsprechendes Kommando vom

Garmin-Gerät aktiviert werden. (Im GPS 12 lauten die Einstellungen dann

GRMN/GRMN Lese WPT oder GRMN/GRMN Lese RTE). Im anderen Fall

wird der Transfer ohne Abwarten eines Kommandos an das Gerät gesendet.

(Im GPS 12 lauten die Einstellungen dann GRMN/GRMN Host wartet…).

NMEA | About device…

Es werden Informationen über das angeschlossene NMEA-Gerät gelesen

und angezeigt (Gerätetyp, Geräte- und Software-Version).

Zusätzlich können die propietären Satzformate abgefragt werden.

NMEA | Set listener ID…

Es kann der Gerätetyp eingestellt werden, den der Psion bei NMEA-Anfragen

an das angeschlossene Gerät emulieren soll. (Siehe auch NMEA->

Read special…->Query…)

NMEA | Monitor | sentences…

Es werden fortlaufend alle über die serielle Schnittstelle ankommenden

NMEA-Sätze angezeigt. Vorher wird abgefragt, nach wieviel Sätzen der

Monitormodus beendet werden soll (Einstellung 0 = unbegrenzt) und ob

die Ausgaben zusätzlich in eine Textdatei geschrieben werden sollen.

Der Monitormodus kann jederzeit mit ESC abgebrochen werden.

NMEA | Monitor | parsed datas…

Es werden fortlaufend alle über die serielle Schnittstelle ankommenden

NMEA-Sätze gelesen und die darin enthaltenen Daten/Informationen

angezeigt. Der Nutzer kann vorher wählen, ob zwischen den einzelnen Sätzen

angehalten werden soll. In diesem Fall wird nach jedem Satz mit ENTER

fortgesetzt.  Der Monitormodus kann jederzeit mit ESC abgebrochen werden.

NMEA | Monitor | from file…

Analog NMEA->Monitor->parsed datas…, jedoch werden die NMEA-Sätze

aus einem zu wählenden Textfile gelesen.

NMEA | Terminal

Per Kommandozeile können NMEA-Sätze an das angeschlossene Gerät

gesendet werden. Die Kommandozeile wird mit der Eingabe Q beendet.

Mit der Eingabe C kann der Checksum-Modus ein/ausgeschaltet werden.

Bei eingeschaltetem Checksum-Modus wird an den eingegebenen Satz

vor dem Absenden automatisch die Checksumme angehängt.

NMEA | Read special | Date & Time

Es werden aktuelle Zeit und Datum aus den NMEA-Daten bestimmt und

angezeigt. Außerdem ist die Uhr des EPOC-Gerätes damit synchronisierbar.

NMEA | Read special | GPS location

Es werden textuell die Latitude/Longitude-Koordinaten angezeigt. Das

Kartendatum entspricht den Einstellungen am GPS-Gerät.

NMEA | Read special | userdefined…

Es werden fortlaufend ausgewählte Daten eines ausgewählten NMEA-Satzes

angezeigt. (Es wird nur die Menge der NMEA-Sätze zur Auswahl aufgeführt,

die unter Program->Settings->NMEA socket… festgelegt wurde.)

Vorher ist wählbar, ob die Anzeige ohne Pause fortwährend aktualisiert wird,

oder ob nach jeder Aktualisierung auf einen Tastendruck gewartet werden soll.

NMEA | Read special | Query…

Nach der Auswahl eines speziellen NMEA-Satzes wird dieser Satz vom

angeschlossenen Gerät angefordert und dessen Daten angezeigt.

(Es wird nur die Menge der NMEA-Sätze zur Auswahl aufgeführt, die

unter Program->Settings->NMEA socket… festgelegt wurde.)

Diese Möglichkeit der NMEA-Abfrage wird jedoch von den wenigsten

Geräten unterstützt.

NMEA | Statistics…

Es werden fortlaufend ausgewählte Daten eines ausgewählten NMEA-Satzes

angezeigt. (Es wird nur die Menge der NMEA-Sätze zur Auswahl aufgeführt,

die unter Program->Settings->NMEA socket… festgelegt wurde.)

Für jedes einzelne Datenfeld ist eine statistische Auswertung möglich. Es

kann jeweils zwischen ‘only view’ (keine Auswertung), ‘average’

(Mittelwert), ‘deviation’ (Standartabweichung), ‘min/max’ (Extremwerte)

und ‘all’ (Mittelwert, Std.abweichung und Intervall) gewählt werden.

Die Ausgabe der Daten ist zusätzlich in ein Textfile möglich. Außerdem ist wählbar, ob die Anzeige ohne das Abwarten eines Tastendruckes fortwährend

aktualisiert wird (Stepping = automatical) oder ob nach jeder Aktualisierung

auf einen Tastendruck gewartet werden soll (Stepping=manual). Bei

autmatischer Fortsetzung ist die desweiteren die Pausenlänge zwischen dem

Lesen neuer Daten festlegbar.

Garmin | About device…

Es sind Informationen über das angeschlossene Gerät abrufbar. Wenn das

Gerät die Übertragung von Protokoll-Eigenschaften unterstützt, können

außerdem die unterstützten Transfer-Protokolle abgefragt werden.

Der Menüeintrag ‘Garmin’ ist nur vorhanden, wenn mit Program->Protocol

->GRMN  das Garmin-Protokoll eingestellt wurde.

Garmin | Read date & time…

Es sind aktuelle GPS-Zeit und -Datum abrufbar.

Der Menüeintrag ‘Garmin’ ist nur vorhanden, wenn mit Program->Protocol

->GRMN  das Garmin-Protokoll eingestellt wurde.

Garmin | Read GPS location…

Es sind die aktuellen GPS-Koordinaten abrufbar.

Der Menüeintrag ‘Garmin’ ist nur vorhanden, wenn mit Program->Protocol

->GRMN  das Garmin-Protokoll eingestellt wurde.

Garmin | Read PVT datas…

Es werden die aktuelle GPS-Zeit, GPS-Koordinaten, EPE’s und

Geschwindigkeit angezeigt.

Der Menüeintrag ‘Garmin’ ist nur vorhanden, wenn mit Program->Protocol

->GRMN  das Garmin-Protokoll eingestellt wurde.

Garmin | Power off…

Das angeschlossene Garmin-Gerät wird ausgeschaltet.

Der Menüeintrag ‘Garmin’ ist nur vorhanden, wenn mit Program->Protocol

->GRMN  das Garmin-Protokoll eingestellt wurde.

GPS | Location on map | Current location…

Nach der Auswahl einer Karte und des Darstellungsmodus wird in die Karten-

darstellung umgeschaltet und die aktuelle Position mittels Cursor angezeigt.

Diese wird fortlaufend aktualisiert.

Siehe auch: Kartenmodus

GPS | Location on map | Entered location…

Nach der Eingabe von Koordinaten, der Auswahl einer Karte und des Darstellungsmodus wird in die Kartendarstellung umgeschaltet und die

eingegebene Position mittels Cursor angezeigt.

Siehe auch: Koordinateneingabe, Kartenmodus

GPS | Tracking…

Siehe Databases->Tracks->Tracking…

Databases | Map registry | Add map…

Mit dieser Funktion wird eine neue Karte in die PsiNMEA-Karten-

Registrierung übernommen.

Nach der Auswahl eines MBM-Files kann der Nutzer eine kurze Beschreibung

eingeben. In allen Dialogen, die die Auswahl einer Karte erfordern, wird

anstatt des Filenamens immer diese Beschreibung angezeigt.

Eine neue Karte muß außerdem kalibriert werden, das heißt für zwei Punkte

auf der Karte muß der Nutzer die zugehörigen Koordinaten wissen und

eingeben. Alle Karten müssen bezüglich des Latitude-Longitude-Koordinaten-

systemes der rechtwinkligen, linearen Projektion genügen. PsiNMEA

übernimmt außerdem in der aktuellen Version noch keine Online-Umrechung

bezüglich eines Kartendatums. Ist bespielsweise das NMEA-GPS-Gerät auf

das Kartendatum XYZ eingestellt und soll die mittels NMEA-Protokoll

gelesene aktuelle Position (GPS->Location on map->Current…) auf einer

Karte dargestellt werden, so muß auch diese im Kartendatum XYZ vorliegen.

Die Kalibrierung kann auf zwei verschiedene Weisen erfolgen:

Button Calibrate:	Es wird die Karte auf dem Bildschirm angezeigt. Die

zwei Kalibrations-Punkte müssen jeweils mit Stift/ Pfeiltasten und ENTER auszuwählen. Danach werden die Latitude/Longitude-Koordinaten für diesen

Punkt abgefragt. (Hinweis: Je weiter die beiden Punkte auseinander liegen,

desto genauer kann später die Position auf dieser Karte angezeigt werden. Es

ist also empfehlenswert, beispielsweise einen Punkt in der linken, oberen

Ecke und einen in der rechten unteren Ecke der Karte zu wählen.)

Button Calibration from other map…:	Wenn schon eine Karte der

gleichen Größe und mit dem gleichen Weltausschnitt registiert ist, dann

können deren Kalibrierungsdaten für die neue Karte verwendet werden.

Databases | Map registry | Edit map…

Für schon registrierte Karten könne die Kalibrierungsdaten und die

Kartenbschreibung geändert werden. Eine Änderung der Dateiposition

(weil diese eventuell inzwischen in ein anderes Verzeichnis verschoben

wurde) ist hier nicht möglich. Siehe dazu Databases->Map registry->Check…

Databases | Map registry | Check…

Alle registrierten Karten werden auf  konsistente Kalibrierungsdaten geprüft.

Außerdem erfolgt eine Überprüfung, ob die zugehörigen MBM-Dateien noch

existieren. Ist das nicht der Fall, so kann der neue Ort der Datei eingegeben

werden. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn man die MBM-Dateien aus

organisatorischen Gründen in ein anderes Verzeichnis verschoben hat und

die Karten nicht neu kalibrieren möchte.

Achtung: Wenn die Kalibrierungsdaten einer Karte inkonsistent sind und

deswegen geändert wurden, muß diese Funktion erneut aufgerufen werden,

denn die Meldung ‘All registred maps are okay.’ gilt dann nur für die

unveränderten Karten.

Databases | Map registry | Add world map…

Um eine schnelle Nutzung von PsiNMEA zu ermöglichen, gehört zum

Programmpaket auch die Weltkarte des Programmes RealMaps von

K.Millican. Bevor diese Karte genutzt werden kann, muß sie jedoch

zusammen mit Ihren Kalibrierungsdaten in die Map-Registry übernommen

werden. Diese Aufgabe übernimmt dieser Menüpunkt. Die Kalibrierungsdaten

für diese Karte sind PsiNMEA bekannt, weshalb hier auf eine Kalibrierung

durch den Nutzer verzichtet werden kann.

Databases | Map datums | Add/Edit…

PsiNMEA besitzt eine Datenbank von etwa 220 Kartendatums und deren

Parameter (Ellipsoid + 3 Parameter für einfachen ECEF-Shift).

Diese Datenbank kann vom Nutzer beliebig verändert werden. Dazu ist

allerdings grundlegendes Wissen über Map-Datums und Map-Datum-

Konvertierungen notwendig.

Für ein neues Kartendatum werden benötigt:

Name			kurzer Name des Map-Datums

Description		kurze Beschreibung, bei den vordefinierten

Map-Datums steht hier der Ellipsoidname

Region			Gültigkeitsbereich des Map-Datums

Semi-major-axis	Große Halbachse des Ellipsoiden in Meter

Flattening		Abplattung des Ellipsoiden

GPS-ID		Zur Zeit ungenutzt (-1)

X-/Y-/Z-Shift		Verschiebung des ECEF-Systems bezüglich

WGS84

X-/Y-/Z-Rotation	Rotation des ECEF-Systems bezüglich WGS84

(nur bei exakter Helmert-Transformation)

Scale parameter	Skalierung des ECEF-Systems bezgl. WGS84

(nur bei exakter Helmert-Transformation)

Direction		Richtung der angegebenen Parameter

(WGS84->Datum oder Datum->WGS84)

Zur Vereinfachung der Eingabe der Ellipsoid-Parameter kann über

den Button Ellipsoids… auf eine Datenbank mit fast allen wichtigen

Ellipsoiden zugegriffen werden.

Zur Zeit erfolgt von PsiNMEA noch keine Online-Konvertierung von

Koordinaten. Die hier festgelegten Parameter stehen ausschließlich

für Konvertierungen mit dem Map-Datum-Rechner (More->Map datum

converter) zur Verfügung.

Databases | Waypoints | Add/Edit…

In Waypoint-Datenbanken (*.wpt - Dateien) werden die Koordinaten, die

Höhe über dem Meeresspiegel, eine Waypoint-ID (max. 6 Zeichen),	eine Beschreibung und eine Symbol-ID von sogenannten Wegpunkten

gespeichert. Ob innerhalb einer Datenbank eine Waypoint-ID mehrfach

vorkommen darf, kann über Program->Settings->Program… festgelegt

werden.

Nach Auswahl dieses Menüpunktes wird zuerst in einem Dialog die

zuletzt verwendete Waypoint-Datenbank angezeigt. Diese kann über den

Button Change file… geändert werden. Die Erstellung einer neuen, leeren

Datenbank kann in der daraufhin erscheinenden Datei-Auswahlbox über

den Button Create new… erreicht werden.

Mit dem Button Edit waypoint list… gelangt man in die ausführliche

Wegpunktliste der gewählten Datenbank. Dort kann man Wegpunkte hinzufügen, editieren oder löschen. Siehe auch: Koordinateneingabe

Databases | Waypoints | Send…

Nach der Auswahl der Waypoint-Datenbank werden alle Waypoints dieser

Datei mittels Garmin-Protokoll zum angeschlossenen Gerät übertragen.

Achtung! Existieren im Speicher des Garmin-Gerätes schon Wegpunkte mit

der gleichen ID, so werden diese (falls nicht im Handbuch anders angegeben)

überschrieben.

Achtung! Symbole werden in der aktuellen Version noch nicht übertragen.

Databases | Waypoints | Read…

Nach der Auswahl der Waypoint-Datenbank werden alle Waypoints mittels

des Garmin-Protokolles vom angeschlossenen Gerät gelesen und in die

ausgewählte Datenbank eingefügt. In Abhängigkeit von der unter Program->

Settings->Program… festgelegten Einstellung werden, werden die neuen

Wegpunkte ohne Test auf Dublikate hinzugefügt oder alle Duplikate werden

ohne nochmalige Nachfrage überschrieben.

Achtung! Symbole werden in der aktuellen Version noch nicht gelesen.

Databases | Waypoints | Export…

Diese Funktion dient zur Ausgabe der Wegpunktdaten einer Datenbank

in ein lesbares Textfile. Die Ausgabe erfolgt in einem Tabellenformat. Jede

Zeile enthält die Daten eines Wegpunktes. Die Aufteilung der Daten (ID,

Latitude, Longitude, Altitude, Beschreibung) auf die Spalten kann im ersten Eingabedialog selbst festgelegt werden. Die Ausgabe von Altitude und

Beschreibung kann auch unterdrückt werden (Einstellung hide). Zusätzlich ist

wählbar, welches Zeichen zur Spalten-Trennung dienen soll (SPACE/TAB/

COMMA). Unabhängig von der globalen Programmeinstellung kann auch

das Ausgabeformat für Latitude/Longitude-Angaben für den Export frei

festgelegt werden.

Im zweiten Eingabedialog ist der (neue) Dateiname des zu erstellenden

Textfiles zu wählen.

Die mit dieser Funktion in ein Textfile exportierten Wegpunkt-Listen können

selbstverständlich auch in eine Routen-Datenbank importierte werden.

Databases | Waypoints | Import…

Diese Funktion dient zum Einlesen von Wegpunktdaten aus einem lesbaren

Textfile. Der Aufbau dieser Textdatei muß dem unter Databases->Waypoints

->Export… beschriebenen Format entsprechen. Nach der Auswahl des

Textfiles, der Eingabe des im Textfile vorliegenden Tabellenformates und

der Auswahl einer Waypoint-Datenbank werden alle Wegpunktdaten in die

Datenbank übernommen. In Abhängigkeit von der unter Program->

Settings->Program… festgelegten Einstellung werden, werden die neuen

Wegpunkte ohne Test auf Dublikate hinzugefügt oder alle Duplikate werden

nach nochmaliger Nachfrage überschrieben.

Databases | Waypoints | PsiNMEA v2.00…

Der Aufbau der Wegpunkt-Datenbanken hat sich nach der Version 2.00

geändert. Datenbanken die mit einer PsiNMEA-Version <=2.00 erstellt

wurden können in nachfolgenden Versionen nicht mehr fehlerfrei

verwendet werden. Es ist jedoch mit diesem Menüeintrag möglich alle

“alten” Datenbanken in das neue Format zu konvertieren.

Databases | Routes | New/Edit…

In Routen-Datenbanken (*.rte - Dateien) werden die Koordinaten, die

Höhe über dem Meeresspiegel, eine Waypoint-ID (max. 6 Zeichen) und

eine Symbol-ID von sogenannten Wegpunkten in einer geordneten Liste

gespeichert.

Nach Auswahl dieses Menüpunktes wird zuerst in einem Dialog die

zuletzt verwendete Routen-Datenbank angezeigt. Diese kann über den

Button Change file… geändert werden. Die Erstellung einer neuen, leeren

Datenbank kann in der daraufhin erscheinenden Datei-Auswahlbox über

den Button Create new… erreicht werden.

Mit dem Button Edit waypoint list… gelangt man in die ausführliche

Wegpunktliste der gewählten Datenbank. Dort kann man Wegpunkte

hinzufügen, editieren, löschen oder deren Reihenfolge ändern.

Siehe auch: Koordinateneingabe

Databases | Routes | Analyse/Draw…

Nach der Auswahl einer Routen-Datenbank werden verschiedenste

Informationen angezeigt. Mit dem Button Show on map… kann die

Route grafisch auf einer registrierten Karte eingeblendet werden. Noch

mehr Informationen (für die bei langen Routen jedoch eine längere

Rechenzeit in Anspruch genommen werden muß) sind über den Button

2nd Page… erreichbar. Außerdem kann dann der Höhenverlauf der Route

in einem Diagramm angezeigt werden (Button Altitude diagram…).

Databases | Routes | Send…

Nach der Auswahl einer Routen-Datenbank und einer Routen-Nummer

wird die zu dieser Nummer gehörige Route des angeschlossenen Garmin-

Gerätes durch die Routendaten der Routen-Datenbank ersetzt.

Achtung! Symbole werden in der aktuellen Version noch nicht übertragen.

Databases | Routes | Read…

Nach der Auswahl einer Routen-Datenbank und einer Routen-Nummer

wird die zu dieser Nummer gehörige Route des angeschlossenen Garmin-

Gerätes gelesen und an die ausgewählte Routen-Datenbank angehängt(!).

Achtung! Symbole werden in der aktuellen Version noch nicht gelesen.

Databases | Routes | Export…

Analog Databases->Waypoints->Export…

Die mit dieser Funktion in ein Textfile exportierten Routen können

selbstverständlich auch in eine Wegpunkt-Datenbank importierte werden.

Databases | Routes | Import…

Analog Databases->Waypoints->Import…

Databases | Routes | Streetplaner

Mit dieser Funktion kann eine Route im Streetplaner-Overlay-Format

ausgegeben werden. Dazu sind die Routen-Datenbank und der Name

der Zeildatei anzugeben. © Wolfram Müller

Databases | Routes | PsiNMEA v2.00…

Der Aufbau der Routen-Datenbanken hat sich nach der Version 2.00

geändert. Datenbanken die mit einer PsiNMEA-Version <=2.00 erstellt

wurden können in nachfolgenden Versionen nicht mehr fehlerfrei

verwendet werden. Es ist jedoch mit diesem Menüeintrag möglich alle

“alten” Datenbanken in das neue Format zu konvertieren.

Databases | Tracks | Tracking…

Nach der Eingabe einer kurzen Beschreibung des neu zu erzeugenden

Track-Logs und der Zeitspanne zwischen zwei Positionsmessungen wird in

den Karten-Modus umgeschaltet und die Positionen werden aufgezeichnet.

Über den Menü-Eintrag Stop and save… kann die Aufzeichnung jederzeit

beendet werden. Die maximal mögliche Anzahl von speicherbaren Punkten

ist momentan auf 512 begenzt. Ist diese Grenze erreicht, wird die

Aufzeichnung für kurze Zeit unterbrochen und ein aufwendiger, adaptiver

Segmentierungsalgorithmus sortiert irrelevante Messpunkte aus.

Alternativ können Track-Logs auch mit den meisten GPS-Geräten

aufgezeichnet werden. Mittels des Garmin-Protokolles können diese dann

nachträglich auf den PSION übertragen werden (Databases->Tracks->Read).

Databases | Tracks | Analyse/Draw…

Analog Databases->Routes->Analyse/Draw…

Zusätzlich zur Trackauswertung zur Verfügung stehende Funktionen

sind die statistische SA-Auswertung, die Anzeige des (SA-)Tracks in

einer Distanz-Karte und verschiedene Geschwindigkeits-Diagramme.

Databases | Tracks | Read…

Nach der Eingabe eines (neuen) Filenamens (*.trk), einer kurzen

Beschreibung des Track-Logs und der Auswahl der zu lesenen Track-

Teile wird ein zuvor mit dem Garmin-Gerät aufgezeichneter Track

in den Psion gelesen und als Track-Datenbank abgelegt.

Da ein solcher Track (durch kurzzeitige Unterbrechungen) häufig

aus mehreren sogenannten Segmenten besteht, ist wählbar, ob

das erste, das letzte oder alle Segmente gelesen werden sollen. Im

letzten Fall werden diese dann zu einem Segment zusammengesetzt.

Databases | Tracks | Streetplaner

Mit dieser Funktion kann ein Track-Log im Streetplaner-Overlay-Format

ausgegeben werden. Dazu sind die Track-Datei und der Name

der Zeildatei anzugeben. © Wolfram Müller

Databases | Tracks | Add to route…

Nach der Auswahl einer Track-Datenbank und einer Routen-Datenbank

werden alle Meßpunkte des Tracks als neue Waypoints an die Route

angehängt. Sie erhalten dabei die Bezeichungen FIX000, FIX001, ….

Vorher kann zusätzlich eine Symbol-ID für diese neuen Wegpunkte

festgelegt werden.

More | Unit converter…

Hier können verschiedene physikalische Einheiten ineinander umgewandelt

werden, wobei die Auswahl auf die wichtigsten (NMEA-)üblichen

Einheiten beschränkt ist.

More | Map datum converter…

Hier kann eine Latitude/Longitude-Koordinatenangabe in ein anderes

Kartendatum oder in das zugehörige ECEF-System umgerechnet werden.

Bezüglich der Genauigkeit siehe auch Databases->Map datums->Add/Edit

und Program->Settings->Program.

More | Distance calculator…

Es kann die sphärische Entfernung für zwei Punkte der Erdoberfläche

berechnet werden, nachdem deren Koordinaten und eine einheitliche

Höhe über dem mittleren Meersspiegel eingegeben wurde.

More | Sun eclipse | Local circumstances | current location…

PsiNMEA liegen zur Zeit die Daten für die totalen Sonnenfinsternisse

vom 11.08.1999 und 21.06.2001 bei. Nach der Auswahl des zugehörigen

Daten-Files (19990811.dat oder 20010621.dat) werden für die aktuelle

Position (nur bei aktiviertem NMEA-Protokoll) die wichtigsten Daten

(Abstand zum Zentralpfad, Dauer der Totalität, …) berechnet.

More | Sun eclipse | Local circumstances | entered location…

Analog More->Sun eclipse->Local circ.->current location…, jedoch für

eine beliebige, einzugebende Position.

More | Sun eclipse | Draw path…

Nach der Auswahl des zur gewünschten Sonnenfinsternis gehörigen

Datenfiles wird in eine auszuwählende, registrierte Karte der Totalitäts-

pfad der Sonnenfinsternis eingetragen.

More | Backlight

Es kann eine dauernde Hintergrundbeleuchtung ein-/ausgeschaltet werden.

More | Auto off

Der Auto-off-Modus des Psion kann (de-)aktiviert werden.

More | Task manager…

Es wird das Fenster des EPOC-Task-Managers geöffnet.

Koordinateneingabe

PsiNMEA besitzt einen Parser für Latitude- und Longitude-Eingaben. Deshalb ist das

Format der Eingabe nur geringfügig vorgeschrieben. Folgende Beispieleingaben sind

erlaubt und besitzen den selben Wert:

-12°00’20.8	-12°00’20.8”	12°00’20.8”S

-12°0.34667	-12°0.34667’	12°0.34667’S

-12.0057778	-12.0057778°	12.0057778°S

Ebenso können in fast allen Fällen die Zeichen °/’/” durch d/m/s ersetzt werden.

Achtung: In diesem Beispiel wurde angenommen, daß unter Program->Settings->

Program die Bedeutung eines negativen Latitude-Wertes auf South eingestellt ist.

In allen Dialogen, in denen die Eingabe von Koordinaten gefordert wird, können

die diese über den Button From database… (Ctrl+W) auch von einem Waypoint aus

einer Waypoint-Datenbank oder der World-Datenbank übernommen werden.

Ist zum Zeitpunkt der Koordinatenabfrage das NMEA-Protokoll eingestellt, so können

über den Button Current location… (Ctrl+C) die aktuellen GPS-Koordinaten in die

Eingabefelder übernommen werden.

Kartenmodus

Im Kartenmodus (Anzeige der aktuellen oder eingegebenen Position; Tracking der

Position; Anzeige eines Sonnenfinsternispfades) steht folgendes Menü zur Verfügung.

(Die Einträge können je nach Aufgabe geringfügig variieren.)

… HILFE WIRD SPÄTER ERGÄNZT …

Tastenkürzel (Ctrl-Shortcuts)

Ctrl + A		NMEA | About device…* oder Garmin | About device…**

Ctrl + B		More | Backlight

Ctrl + C		GPS | Location on map | Current */**

Ctrl + D		Program | Protocol | Disconnect */**

Ctrl + E		Program | Exit

Ctrl + G		Program | Protocol | GRMN */***

Ctrl + I		Databases | Waypoints | Send **

Ctrl + J		Databases | Waypoints | Read **

Ctrl + K		Databases | Tracks | Read **

Ctrl + L		Databases | Routes | Analyse/Draw

Ctrl + M		NMEA | Monitor | sentences *

Ctrl + N		Program | Protocol | NMEA **/***

Ctrl + O		Program | Settings | Output

Ctrl + P		Program | Settings | Program

Ctrl + Q		Databases | Map datums | Add/Edit

Ctrl + R		Databases | Routes | Add/Edit

Ctrl + S		Databases | Tracks | Analyse/Draw

Ctrl + T		GPS | Location on map | Tracking */**  bzw.  Databases | Tracks | Tracking */**

Ctrl + U		More | Auto off

Ctrl + W		Databases | Waypoints | Add/Edit

Ctrl + X		Databases | Waypoints | Export

Ctrl + Y		Databases | Waypoints | Import

*	Nur im NMEA-Protokoll-Modus

**	Nur im Garmin-Protokoll-Modus

***	Nur wenn kein Protokoll aktiv ist

Tastenkürzel (Shift-Ctrl-Shortcuts)

Shift+Ctrl + C	More | Unit converter

Shift+Ctrl + D	NMEA | Read special | Date&Time * oder Garmin | Read Date&Time **

Shift+Ctrl + E	GPS | Location on map | Entered

Shift+Ctrl + F	NMEA | Monitor | from file

Shift+Ctrl + G	Program | Settings | Serial port | GRMN

Shift+Ctrl + I	Databases | Routes | Send **

Shift+Ctrl + J	Databases | Routes | Read **

Shift+Ctrl + L	NMEA | Set  listener ID

Shift+Ctrl + M	NMEA | Monitor | parsed datas *

Shift+Ctrl + N	Program | Settings | Serial port | NMEA

Shift+Ctrl + P	NMEA | Read special | GPS location * oder Garmin | Read GPS location **

Shift+Ctrl + Q	More | Map datum converter

Shift+Ctrl + R	Databases | Tracks | Add to route

Shift+Ctrl + S	NMEA | Statistics *

Shift+Ctrl + T	NMEA | Terminal *

Shift+Ctrl + V	Garmin | Read PVT datas **

Shift+Ctrl + X	Databases | Routes | Export

Shift+Ctrl + Y	Databases | Routes | Import

Shift+Ctrl + Z	More | Distance calculator

*	Nur im NMEA-Protokoll-Modus

**	Nur im Garmin-Protokoll-Modus

***	Nur wenn kein Protokoll aktiv ist

© Mai 2000, Torsten Baumbach

Alle Angaben sind ohne Gewähr! Es wird keine Haftung für irgendwelche Schäden übernommen, die

durch die Benutzung von PsiNMEA oder durch fehlerhafte Angaben in dieser Dokumentation

entstehen. Es ergeben sich keinerlei Ansprüche gegenüber dem Autor von PsiNMEA.